Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponúk  zákazky – Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C v Detskom mestečku

Výkaz výmer                     Rekonštrukcia kúpeľne  rodinného domu - 8/1C  v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce

| Por.č. | Názov položky | M.J. | Množstvo | Cena za M.J. bez DPH | Cena bez DPH spolu | Sadzba a výška DPH | Cena s DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž kovového okna 166 cm x 163 cm | ks | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Dodávka a montáž plastového okna – farba rámu: vnútorná biela / vonkajšia bordová, s nepriehľadným sklom | ks | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Búranie priečok z tehál | m 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Odsekávanie dlažby | m 2 | 9,3 |  |  |  |  |
| 5 | Odsekávanie stien z obkladačiek | m 2 | 29 |  |  |  |  |
| 6 | Dodávka a montáž izolácie proti vlhkosti | m 2 | 38,3 |  |  |  |  |
| 7 | Demontáž odpadového potrubia | m | 18 |  |  |  |  |
| 8 | Dodávka a montáž novodurových rúr na odpad D 50 | m | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Dodávka a montáž novodurových rúr na odpad D 63 | m | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Dodávka a montáž podlahová vpusť DN 50 | ks | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Demontáž oceľového vodovodného potrubia | m | 19 |  |  |  |  |
| 12 | Dodávka a montáž plastových rur PE D 25/2,7 | m | 19 |  |  |  |  |
| 13 | Prípojky vodovodné | ks | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Demontáž umývadiel | ks | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Dodávka a montáž umývadiel zo zápachovou uzávierkou, biele, rozmer 55 cm x 45 cm, 1 akostná trieda | ks | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Demontáž sprchových kútov | ks | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Demontáž batérií | ks | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Dodávka a montáž batérií umývadlových pripojenie zo steny | ks | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Dodávka a montáž batérií sprchových s ružicou a hadicou a držiakom | ks | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Dodávka a montáž zápachovej uzávierky podlahovej | ks | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Dodávka a montáž ventilátora DN 100 a mriežok | ks | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Dodávka a montáž zrkadiel 4mm, 60 cm x 60 cm | ks | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou | m2 | 29 |  |  |  |  |
| 24 | Dodávka a montáž keramickej dlažby protišmykovej 200x200 | m2 | 9,3 |  |  |  |  |
| 25 | Dodávka a montáž keramického obkladu 200x250 | m2 | 29 |  |  |  |  |
| 26 | Lišta ukončovacia obkladu, rohov 8 mm | ks | 15 |  |  |  |  |
| 27 | Lepidlo pod obklad | kg | 300 |  |  |  |  |
| 28 | Dodávka a montáž elektroinštalácie | HZS | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Dodávka a montáž svietidiel – stropné diskové, priemer min. 30 cm, počet žiaroviek 2 ks | ks | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Dokončovacie práce a dodávka materiálu | HZS |  |  |  |  |  |
| 31 | Odvoz a ekologická likvidácia odpadu na skládku | t |  |  |  |  |  |
|  | Spolu: | - |  |  |  |  |  |