## Ing.  arch.  Ľudovít  Vitko  –  autorizovaný  architekt,   E. F. Scherera  4798/9 ,   Piešťany

### Technická správa

# k projektu  stavebných úprav

RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

VYTVORENIE SAMOSTATNÉHO VCHODU

Piešťany – p.č. 5997/1

Zákazkové číslo 01-08-2013

Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe požiadaviek  investora. Podkladom pre spracovanie bola  pôvodná projektová dokumentácia stavby,  domeranie skutkového stavu a architektonické riešenie - schválené investorom.

Architektonické riešenie :

Budova detského domova na Sasinkovej ulici 11 je zo stavebného hľadiska rodinným domom s dvomi bytovými jednotkami. V súčasnosti slúži jeden vchod pre celý objekt – je ním sprístupnené spoločné schodisko ako vertikálne komunikačné jadro.

Predmetom projektu stavby je vytvorenie samostatného vchodu do bytu na 1. nadzemnom podlaží – vybudovaním nového zádveria a nástupných priestorov . Tak dôjde k úplnemu oddeleniu bytov, zabezpečeniu samostatného funkčného využívania jednotlivých podlaží.

Konštrukčné a technické riešenie :

Súčasný stav:

V súčasnosti „záliv“ budúceho vstupu slúži ako exteriérový prístrešok. Prestrešenie je z vlnitého sklolaminátu na nosnej oceľovej konštrukcii, podlaha zo zámkovej dlažby hr.60mm je cca 300 mm nižšie ako úroveň podlahy bytu. V obvodovom múre budúceho vchodu je osadené plastové okno 1750/1700 s parapetom 810mm. Nadokenný preklad ostáva pôvodný.

Návrh riešenia :

- búracie práce

- vybúranie zámkovej dlažby , časti sokla v zádverí, asanácia prístrešku z oceľovej konštrukcie, plastovej strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov

-  vybúranie  chodbového okna vrátane parapetu- murivo hr. 500mm , výška 810mm+ podlahové vrstvy- cca 100mm

-    výkopové práce pre základy

-  základová konštrukcia – betón C16/20, hĺbka základu 750resp. 950mm pod úrovňou  terénu

-   štrkový podsyp 100mm

- podkladný  betón – hr. 150mm -  armovaná doska zo železobetónu- KARI 8/8-150/150- spolu s vyrovnávacím schodiskom, hydroizolácia – Hydrobit 2x, vlastné podlahové vrstvy vrátane tepelnej izolácie, ochranného poteru a nášlapných vrstiev – dlažba , mrazuvzdorná dlažba vo vonkajšom prostredí, soklíky

-   nová stropná konštrukcia ( v šikmine) – nosné drevené trámy 100/120 osadené do obvodového muriva (kapsy), drevený záklop z OSB dosiek hr. 22mm, parozábrana, tepelná izolácia -extrudovaný polystyrén hr. 150mm, hydroizolácia  FATRAFOL 810 hr. 1,5mm

- vchodová plastová zasklená stena 2150/2750 s nadsvetlíkom – 5 komorový systém, dvere otváravé 900/2100 vrátane kovania

- nové klampiarske výrobky – ríny , zvody – materiál plech pozinkovaný , farebne upravovaný- reaktívny náter. Ochranné lišty, okapnice z poplastovaného plechu – viď. výpis klampiarskych výrobkov.

-   vnútorné omietky, sokle,  sádrokartónový podhľad na plno hr.15mm  na závesoch

- úpravy elektroinštalácie – nové  svetelné a zásuvkové rozvody , svietidlá, vypínače, zásuvky,  kabeláž v lištách

-  slaboprúdový rozvod – domový vrátnik vrátane kabeláže

- vykurovanie – nové vykurovacie teleso , nové potrubia DN 20, 15 , vypustenie systému, tlakové skúšky

Pri realizácii  stavebných úprav je nutné dodržiavať technologické a technické predpisy, normy, predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Taktiež sa treba vyvarovať zvýšenej prašnosti, zabezpečiť ochranu existujúceho technologického vybavenia.

Piešťany august 2013                             Ing. arch. Ľudovít Vitko- autorizovaný architekt SKA

Zoznam príloh

Technická správa

Výkresová časť

E1-1    Pôdorys prízemia                           				                     E1-1a  Pôdorys prízemia – búracie práce

E1-2    Pôdorys poschodia , strechy

E1-3    Rez priečny , pohľad

E1-4    Výpisy výrobkov

Zoznam príloh

Technická správa

Výkresová časť

E1-1    Pôdorys prízemia                           				                     E1-1a  Pôdorys prízemia – búracie práce

E1-2    Pôdorys poschodia , strechy

E1-3    Rez priečny , pohľad

E1-4    Výpisy výrobkov

Zoznam príloh

Technická správa

Výkresová časť

E1-1    Pôdorys prízemia                           				                     E1-1a  Pôdorys prízemia – búracie práce

E1-2    Pôdorys poschodia , strechy

E1-3    Rez priečny , pohľad

E1-4    Výpisy výrobkov